变性梯度凝胶电泳技术检测阴道菌群实验方法建立及优化

高维娇1  陈霄迟2   高雨农*1

1北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所妇科 恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室 北京市海淀区阜成路52号 100142

2北京大学口腔医院 生物教研室  北京市海淀区中关村南大街22号  100081

第一作者：高维娇

单位：北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所妇科 恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室

地址：北京市海淀区阜成路52号北京肿瘤医院妇科 100142

邮箱：gaoweijiao@126.com

电话：010-88196102/18601062661

通讯作者：高雨农

单位：北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所妇科 恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室

地址：北京市海淀区阜成路52号北京肿瘤医院妇科 100142

邮箱：gaoyunong@vip.sina.com

电话：010-88196102

摘要

目的：

建立并优化应用变性梯度凝胶电泳方法进行阴道菌群检测的技术路线。

方法：

2011年5月- 6月间在北京大学肿瘤医院妇科门诊就诊的10名女性，分别取 i）阴道中段和 ii）阴道穹窿部的分泌物；提取阴道菌群总DNA；巢式聚合酶链式反应扩增细菌16S rRNA基因的V2-V3可变区；DNA扩增产物分别在 i）30-60%和 ii）40-70%变性凝胶浓度梯度下进行变性梯度凝胶电泳。

结果：

i）巢式聚合酶链式反应技术可以很好的对阴道菌群总DNA进行扩增，得到的条带单一、明亮；ii）阴道中段取材检测阴道菌群与阴道穹窿处取材检测阴道菌群构成相同，未见明显差异；iii）变性凝胶浓度梯度为30%~60%时，阴道菌群的变性梯度凝胶电泳图像中各条带较分散，易于条带识别和分析，但有部分条带电泳出凝胶范围；变性凝胶浓度梯度为40%~70%时，阴道菌群的变性梯度凝胶电泳图像略密集，但各条带均可清晰显示。

结论：

巢式聚合酶链式反应技术与变性梯度凝胶电泳技术相结合进行检测阴道菌群具有高效、快速、精确的特点，可以有效的对阴道菌群进行检测。

[关键词]  聚合酶链式反应；变性梯度凝胶电泳；阴道菌群

To Establish and Optimize the Process of Denaturing Gradient Gel Electrophoresis used in Detecting Vaginal Microbiota

Weijiao Gao 1, Xiaochi Chen 2, and  Yunong Gao* 1

1 Department of Gynecologic Oncology, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education), Peking University Cancer Hospital, Beijing Cancer Hospital and Institute, No52, Fucheng Road, Haidian District, Beijing 100142, China.

2 Department of Oral Biology, Peking University School of Stomatology, No 22, Southern Street of Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081, China.

Abstract

Objective:

To establish and optimize the technical route of culture-independent Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) used to analysis vaginal microbiota .

Methods:

This study used PCR-DGGE to explore the vaginal microbiota of 10 women who attended to Peking University Cancer Hospital between May 2011 and June 2011. The swab samples were obtained from vaginal fornix and the middle one-third region of vagina, respectively.

Results:

The results of pairwise comparison among the DGGE profiles of vaginal microbiota from vaginal fornix and middle vagina using Gel Compare II software indicated high degree of similarities and the marginal discrepancies were negligible. The vaginal flora DGGE profiles obtained with 8% polyacrylamide stock solutions containing either low (30%) or high (60%) concentrations of urea and formamide were clear and the bands in gel were easy to be identified. But there was one band of marker went out of the gel. The DGGE profiles obtained with 8% polyacrylamide stock solutions containing either low (40%) or high (70%) concentrations of urea and formamide were still clear and the bands of each lane could be identified, too. And there was no band went out the gel.

Conclusions:

PCR-DGGE is a powerful molecular tool to analysis vaginal microbiota.

[Keywords]

Polymerase Chain Reaction (PCR), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE), vaginal microbiota

引    言

资料显示人体表面及与外界相通的腔道常栖居着种类繁多、数量庞大的微生物。人体自身细胞只占栖居在体表和体内微生物细胞的10％；人体栖居的微生物对人体机能的维持具有重要作用[1]。女性生殖道是人体微生物菌群的重要寄居场所之一。早在1890年, Albert Doederlein就在正常妊娠妇女阴道内发现了Lactobacillus[2]，正常的阴道菌群对维持阴道内环境的稳定起着重要作用[3]。阴道和它所特有的菌群形成了一个生态平衡系统，阴道环境限制现有微生物的类型，而阴道内生存的微生物反过来影响着阴道环境。

目前，人们对于女性阴道内的微生物菌群的认识是基于显微镜形态学检查及传统的细菌培养方法为基础的。由于种种原因的限制，其结果并不可靠[4, 5]。变性梯度凝胶电泳技术（Denaturing Gradient Gel Electrophoresis，DGGE）是一种可以直接测定复杂微生物种群遗传多样性的方法，将基于PCR扩增的16S rDNA片段在含线性增加的变性梯度聚丙烯酞胺凝胶中进行电泳，能够将长度相同但核酸序列不同的DNA片段分开[6, 7]。该技术依据的是DNA的解链特性：DNA双链在温度增加或变性剂浓度升高的情况下会逐渐开始解链。在进行变性梯度凝胶电泳时，长度相同、碱基组成和排列不同的DNA片段在聚丙烯酰胺凝胶中电泳到达其变性浓度位置时，DNA双链解链，发生空间构型的变化，移动速度明显降低，电泳结果最终导致不同组成的DNA段片电泳迁移率的差异，从而形成相互分开的条带图谱，达到分离、鉴定不同DNA片段目的。

本研究就DGGE技术在阴道菌群研究中的实验流程进行了优化。

材料方法

标本及取样：

2011年5月-6月间在北京大学临床肿瘤学院妇科门诊就诊的10名女性（除外标准：患者拒绝阴道样本取样；患有感染性疾病、严重自身免疫性疾病或恶性肿瘤；近1月有阴道局部用药史；近2周有应用抗生素史；近3天有阴道灌洗或性生活史。）

阴道分泌物取材：无菌窥器打开受试者阴道，无菌长棉签分别于阴道中段和阴道穹窿处旋转5周充分吸取阴道分泌物，将吸取了阴道分泌物的棉签头部置于无菌EP管内（含1ml TE溶液），样本放入冰盒， 2小时内转运至实验室。室温下充分震荡样本，取出棉签，离心（9000×g，15min），置于-80℃冰箱保存、备用。

细菌总DNA提取：

按照Bacteria gDNA Isolation Mini Kit操作说明，室温下完成阴道分泌物样本基因DNA提取。简述步骤如下：自-80℃冰箱取出样本，室温冻融，依次加入40μl DB液、160μl Lysozyme和8μl RNaseA，彻底混匀；37℃水浴12小时；加入200μl DLT液和25μl Proteinase K，55℃水浴2小时；冷却至室温后离心（>12000×g，3min）；上清移入200μl无水乙醇的离心管中，混匀后全部移入吸附柱，离心（9000×g，1min）；然后分别用500μl SW液（9000×g，1min）、600μl WGP液（9000×g，1min）和250μl WGP液（9000×g，2min）依次洗涤吸附柱并离心；最后用60μl T1液洗脱吸附柱中的DNA（55℃静置5min，离心9000×g，2min）2次至1.5ml无菌离心管中。提取的样本总DNA置于-20℃冰箱保存、备用。

样本细菌基因组DNA巢式PCR：

将细菌基因组DNA样本进行巢式PCR扩增，巢式PCR的引物为S-D-Bact-0008-a-S-20 /S-*-Univ-1492-b-A-21[8]和HDA1-GC/HDA2[9]，其基因序列和扩增产物碱基数见表1。S-D-Bact-0008-a-S-20 /S-*-Univ-1492-b-A-21为扩增细菌基因组16S rRNA基因的引物，其扩增长度涵盖了16S rDNA的全长，长度约为1500bp；HDA1-GC/HDA2是扩增细菌基因组16S rRNA基因的V2-V3可变区（位点339-539）的引物，其扩增产物为240bp（含40bp “GC夹板”）。

巢式PCR反应体系及反应条件见表2和表3，每次PCR扩增实验都设有阴性对照和阳性对照（阴性对照中样本取代为等量的去离子水，阳性对照样本为实验室保留的大肠杆菌菌株），反应结束后PCR产物4℃保存、备用。

表1、阴道菌群总DNA的巢式PCR引物

| 引 物 | 序 列 (5’-3’) | 扩增产物(bp) |
| --- | --- | --- |
| S-D-Bact-0008-a-S-20 | AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG | 约1500 |
| S-*-Univ-1492-b-A-21 | ACG GCT ACC TTG TTA CGA CTT |  |
| HDA1-GC | CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GAC TCC TAC GGG AGG CAG CAG | 240 |
| HDA2 | GTA TTA CCG CGG CTG CTG GCA |  |

表2、阴道菌群总DNA巢式PCR的反应体系（50μl）

| 第一轮PCR体系 |  | 第二轮PCR体系 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 剂量 | 组分 | 剂量 |
| PCR Master Mix(2×)* | 25μl | PCR Master Mix(2×)* | 25μl |
| 正向引物(2uM) | 2.5μl | 正向引物(5uM) | 2μl |
| 反向引物(2uM) | 2.5μl | 反向引物(5uM) | 2μl |
| 模板DNA | 100ng | 第一轮PCR产物 | 5μl |
| 去离子水 | 补至50μl | 去离子水 | 补至50μl |

*PCR Master Mix(2×)：0.05unit/μl Taq DNA Polymerase，4mM MgCl2，0.4mM dATP，0.4mM dCTP，0.4mM dGTP，0.4mM dATP，0.4mM dTTP。

表3、阴道菌群总DNA巢式PCR的反应条件（50μl）

| 第一轮PCR反应条件 |  |  |  | 第二轮PCR反应条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 温度（℃） | 时间 | 循环数 | 阶段 | 温度（℃） | 时间 | 循环数 |
| 变性 | 95 | 5分 |  | 变性 | 94 | 3分 |  |
| 变性 | 95 | 2分 | 25 | 变性 | 94 | 30秒 | 35 |
| 退火 | 42 | 30秒 |  | 退火 | 63 | 40秒 |  |
| 延伸 | 72 | 4分 |  | 延伸 | 72 | 1分 |  |
| 延伸 | 72 | 20分 |  | 延伸 | 72 | 7分 |  |

应用1.5%的琼脂糖凝胶电泳验证巢式PCR产物的DNA片段，电泳条件为：时间45min、电压U=100v、缓冲液为1×TAE；核酸分子量由Bio Marker DL2000 Marker标示。使用BIO-RAD Gel DocTM XR+ 凝胶成像仪观察巢式PCR后的扩增的DNA片段电泳条带是否与设计和文献的一致（240bp）。

DGGE电泳：

取20μl阴道菌群总DNA的巢式PCR产物在BIO-RAD DCodeTM System电泳仪进行DGGE电泳。DGGE电泳条件：变性剂梯度为（30%~60%和40%~70%）；变性剂聚丙烯酰胺凝胶浓度为8%；电泳缓冲液为1×TAE；温度58℃；电压60V下电泳16小时。经SYBR GreenⅠ染色后，使用BIO-RAD Gel DocTM XR+ 凝胶成像仪拍照记录。具体步骤如下：

1)　灌胶：取配制好的30%和60%、40%和70%的8%聚丙烯酰胺溶液各16ml，分别依次加入80μl 10% APS和18μl TEMED, 轻轻旋转混匀。

2)　应用BIO-RAD DCodeTM System灌胶设备缓慢、匀速的灌制凝胶，并插入样本齿梳，待2小时变性胶凝固、备用。

3）加热缓冲液：将7000ml 1×TAE 缓冲液倒入电泳箱，以每小时升高50℃加热至58℃恒温。

4)　上样：取下样本齿梳，用蒸馏水冲洗加样孔，尽量清除未凝聚的变性胶，上架；将20μl PCR产物与8μl 6×Loading buffer混合后上样。

5)　电泳：温度58℃，电压60V下电泳16小时。

6)　染色：电泳结束后，将凝胶玻璃板取下置于干净的塑料容器中，移走短玻璃板，用SYBR Green I（1:10000）分三次避光染色，每次加入染色剂10ml，染色10min。染色后用蒸馏水冲洗两遍，BIO-RAD Gel DocTM XR+ 凝胶成像仪下拍照记录。

图像分析：

使用分析软件Image Lab、Gel Compare II软件对DGGE电泳图像进行分析。

结    果

PCR产物验证：

阴道菌群总DNA巢式PCR产物的1.5%琼脂糖凝胶电泳图像见图1：左侧为巢式PCR第一轮产物（约1500bp），电泳条带位于Bio Marker DL2000的2000bp和1000bp之间；右侧为巢式PCR第二轮产物，电泳条带位于Bio Marker DL2000的250bp条带略下方，与目的条带（240bp）位置相符。

图1、阴道菌群总DNA巢式PCR产物1.5%琼脂糖凝胶电泳图像。M：Bio Marker DL2000；P：阳性对照（大肠杆菌）；N：阴性对照。

不同取材部位阴道菌群的DGGE图像比较：

阴道中段1/3部位取材和穹窿取材标本的阴道菌群DGGE电泳图像两两比较见图2：10对样本：i）A为阴道穹窿的阴道菌群DGGE电泳图像，ii）B为阴道中段1/3取材的阴道菌群DGGE电泳图像。应用Gel Compare II软件对DGGE电泳图像进行相似性分析，结果显示10对样本的DGGE电泳图像相似度均较好，阴道中段取材和阴道穹窿部取材之间没有明显差异。

分析两处取材部位的样本DGGE图像，其优势菌种条带数目见表5，阴道中段1/3及阴道穹窿部位取材样本的DGGE图象电泳平均条带数均为2.5，未见差异（p=1.0）。

图2、不同部位取材阴道菌群DGGE电泳图像比较。A：阴道中段1/3；B：阴道穹窿。

表5、不同部位取材阴道菌群DGGE电泳图像条带数比较及相似性分析

| 样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道穹窿 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 1.0 |
| 阴道中段 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2.5 |  |

不同变性胶浓度梯度范围比较：

DGGE研究中常用的变性剂梯度为30%~50%[10, 11]。本研究的聚丙烯酰胺凝胶浓度为8%，变性剂梯度首先选用30%~60%，DGGE电泳条件为：电压60V，温度58℃，1×TAE缓冲液，时间16小时；阴道菌群DGGE电泳图像见图3（左侧），可见图像中各条带清晰，分散较好，但是Marker泳道中有一个条带电泳出凝胶范围。同样本应用8%聚丙烯酰胺凝胶浓度，变性剂梯度首先选用40%~70%再次进行DGGE电泳；其图像见图3（右侧），可见图像中各条带尚清晰，Marker泳道中各条带清晰可见。

图3、30%~60％（左）和40%~70％（右）浓度范围变性胶梯度阴道菌群DGGE电泳条带。

应用Gel Compare II软件对DGGE图像进行分析，可以得出 i）30%~60%浓度范围变性胶梯度和 ii）40%~70%浓度梯度的DGGE图像条带数（表6）。尽管统计学比较两种变性剂浓度梯度下的条带数，其差异并没有统计学意义（p=0.072）。但是，应用40%~70%浓度范围的变性胶梯度时，DGGE电泳凝胶可以得到更多更全面的阴道菌群优势菌种条带。

表6、不同变性胶梯度阴道菌群DGGE电泳图像条带数比较

| 样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30%~60% | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2.8 | 0.072 |
| 40%~70% | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.0 |  |

讨    论

巢式PCR是一种变异的聚合酶链式反应，使用两对（而非一对）PCR引物扩增目的DNA片段。巢式PCR扩增非常高效，并且其产物非常特异。目前很多研究均采用巢式PCR 的方法进行片段扩增[12, 13]。细菌16S rDNA的通用引物S-D-Bact-0008-a-S-20/ S-*-Univ-1492-b-A-21由Weisburg等[8]在1991年开始应用，其PCR产物长度几乎涵盖了16S rRNA基因的全长，达1500bp。而Yu等认为细菌16S rDNA的V2-V3可变区是应用于PCR-DGGE电泳较为理想的通用引物[14, 15]，而研究中巢式第二对引物HAD1-GC/HAD2扩增的即为16S rRNA基因的V2-V3可变区，DNA产物长度为240bp。Kuczynski等[15]比较了应用不同引物对进行菌群研究所导致的结果偏倚，研究认为应用V2-V4可变区的引物，可以很好的涵盖口腔、头部和皮肤的常见菌群，各种菌属之间没有明显差异。

本研究巢式PCR第一轮引物选择了适用于大多数真细菌的通用引物S-D-Bact-0008-a-S-20/ S-*-Univ-1492-b-A-21[8]，其PCR产物几乎涵盖了16S rRNA基因的全长；第二轮PCR引物HAD-1/HAD2扩增16S rDNA的V2-V3可变区（位点是339-539）。该区域长度为200bp，其中HAD-1的5’端加一富含GC 碱基的40bp的GC夹板，PCR产物长度为240bp，满足DGGE对分离片段小于500bp的要求[16]。将巢式PCR产物进行1.5%琼脂糖凝胶电泳验证结果显示电泳条带单一清晰明亮（图1）。

目前，在关于阴道菌群的研究中，标本取材部位一般选用阴道中上1/3处或者是阴道穹窿部，长棉签蘸取此处的分泌物作为阴道菌群标本[10, 11]。但是，Kim等[17]在8名正常女性中分别取得棉拭子样本（宫颈部CX、阴道穹窿FX、阴道下1/3处OT）、刮片样本（阴道下1/3SL、阴道上段SU）和阴道灌洗液样本（LA），然后进行比较，认为不同的取材部位和不同的取材方式可能会导致阴道菌群检测结果的差异。因此，为了明确不同取材部位对阴道菌群研究结果的影响，我们在阴道穹窿和阴道中上1/3处用长棉签分别取材进行阴道菌群检测。分析结果显示：两处取材部位的阴道菌群DGGE电泳图像条带数目未见明显差异，Gel Compare II软件两两分析阴道中段1/3和阴道穹窿两处样本的电泳图像提示其相似度较高。因此，我们认为阴道穹窿部和阴道中段取材对阴道菌群检测结果没有影响。结果与既往研究有所差异，可能是由于本研究并没有具体分析阴道菌群构成的各菌种量的比例，只是分析了样本DGGE电泳图像中的条带数目和图像的相似度，而对于阴道菌群构成中各菌种的量的分析需要进一步的研究分析。

DGGE技术是一种不依赖细菌培养直接进行微生物测定的方法，现已逐步应用于阴道菌群的研究，目前大多数研究者都选用了8%的聚丙烯酰胺凝胶，变性剂梯度多采用30%~ 60%范围内的梯度变化[10, 11, 18]。我们分别选用30%~ 60%和40%~ 70%变性剂梯度范围进行DGGE电泳。结果显示：尽管40%~70%条带分散度不如30%~60%浓度范围，但各条带仍清晰可见，且样本条带大部分位于凝胶中部，有利于进一步的分析。对两种变性剂浓度梯度的DGGE图像条带数目分析结果显示40%~70%浓度梯度的条带数目比30%~60%浓度梯度的条带数目多（表6），可以通过此浓度凝胶获得更多微生物种信息。

结    论

DGGE技术是一种基于分析细菌16Sr RNA基因序列的不依赖培养的细菌菌群的研究方法，可以克服传统阴道菌群研究方法的不足。2002年Burton等[11]首先将DGGE技术应用于阴道菌群研究，自此DGGE技术在阴道菌群中逐渐应用开来。尽管PCR-DGGE技术本身还存在一些不足，但是，PCR-DGGE方法无需细菌培养，可检测一个核苷酸水平的差异，通过对DGGE图谱进行多样性分析，就能监测到样品中的菌种组成和优势菌种, 操作简单快捷。因此，PCR-DGGE技术仍不失为一个高效、精确的阴道菌群研究方法，必将得到更广泛的应用。

参考文献

1.	Gill SR, Pop M, Deboy RT, Eckburg PB, Turnbaugh PJ, Samuel BS, Gordon JI, Relman DA, Fraser-Liggett CM, Nelson KE: Metagenomic analysis of the human distal gut microbiome. Science 2006, 312:1355-1359.

2.	Hawes SE, Hillier SL, Benedetti J, Stevens CE, Koutsky LA, Wolner-Hanssen P, Holmes KK: Hydrogen peroxide-producing lactobacilli and acquisition of vaginal infections. The Journal of infectious diseases 1996, 174:1058-1063.

3.	Witkin SS, Linhares IM, Giraldo P: Bacterial flora of the female genital tract: function and immune regulation. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2007, 21:347-354.

4.	McCaig AE, Glover LA, Prosser JI: Molecular analysis of bacterial community structure and diversity in unimproved and improved upland grass pastures. Applied and environmental microbiology 1999, 65:1721-1730.

5.	Amann RI, Ludwig W, Schleifer KH: Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. Microbiological reviews 1995, 59:143-169.

6.	!!! INVALID CITATION !!!

7.	Muyzer G, de Waal EC, Uitterlinden AG: Profiling of complex microbial populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. Applied and environmental microbiology 1993, 59:695-700.

8.	Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ: 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of bacteriology 1991, 173:697-703.

9.	Vitali B, Pugliese C, Biagi E, Candela M, Turroni S, Bellen G, Donders GG, Brigidi P: Dynamics of vaginal bacterial communities in women developing bacterial vaginosis, candidiasis, or no infection, analyzed by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and real-time PCR. Applied and environmental microbiology 2007, 73:5731-5741.

10.	Burton JP, Cadieux PA, Reid G: Improved understanding of the bacterial vaginal microbiota of women before and after probiotic instillation. Applied and environmental microbiology 2003, 69:97-101.

11.	Burton JP, Reid G: Evaluation of the bacterial vaginal flora of 20 postmenopausal women by direct (Nugent score) and molecular (polymerase chain reaction and denaturing gradient gel electrophoresis) techniques. The Journal of infectious diseases 2002, 186:1770-1780.

12.	Li Y, Ge Y, Saxena D, Caufield PW: Genetic profiling of the oral microbiota associated with severe early-childhood caries. Journal of clinical microbiology 2007, 45:81-87.

13.	Li Y, Ismail AI, Ge Y, Tellez M, Sohn W: Similarity of bacterial populations in saliva from African-American mother-child dyads. Journal of clinical microbiology 2007, 45:3082-3085.

14.	Yu Z, Morrison M: Comparisons of different hypervariable regions of rrs genes for use in fingerprinting of microbial communities by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis. Applied and environmental microbiology 2004, 70:4800-4806.

15.	Kuczynski J, Lauber CL, Walters WA, Parfrey LW, Clemente JC, Gevers D, Knight R: Experimental and analytical tools for studying the human microbiome. Nature reviews Genetics 2012, 13:47-58.

16.	Myers RM, Fischer SG, Lerman LS, Maniatis T: Nearly all single base substitutions in DNA fragments joined to a GC-clamp can be detected by denaturing gradient gel electrophoresis. Nucleic acids research 1985, 13:3131-3145.

17.	Kim TK, Thomas SM, Ho M, Sharma S, Reich CI, Frank JA, Yeater KM, Biggs DR, Nakamura N, Stumpf R, et al: Heterogeneity of vaginal microbial communities within individuals. Journal of clinical microbiology 2009, 47:1181-1189.

18.	Ling Z, Liu X, Chen X, Zhu H, Nelson KE, Xia Y, Li L, Xiang C: Diversity of cervicovaginal microbiota associated with female lower genital tract infections. Microbial ecology 2011, 61:704-714.